Tạo mạng lan :

IP PC:192.11.13.5, IP mặc đinh trên port services 192.11.13.6  ping 2 IP vs nhau.

(trường hợp khác: card đã cài AV Có thể IP trên Card là 1 ip khác, vào kiểm tra VD ip: 192.168.13.6)

Cắm đĩa vào cổng usb trên gateway ( G450)

telnet vào ip 192.11.13.6 tiến hành cài (CM 5.2)

Chọn CM only hoặc CMM

Sau đó ngồi chờ

Sau khi cài xong thì đĩa tự bung ra .

Vào web bằng Ip 192.11.13.6 để đặt IP cho CM

-tạo user: dadmin  login bằng account : dadmin

-đặt IP cho CM….

Sau khi đặt IP xong, vào CM web bằng IP mới đặt 172.23.29.215

KHAI BAO CM VS GATEWAY

- Save tra

Configure statinon

- Chỉ để coverage Path đã cấu hình phía trên (nếu k trỏ tới thì k sử dụng được void mail)

- 2 thông số page 2 station

CẤU HÌNH VOICE MAIL

Vào Mesaging Software  Enable

Vao tao PO3  va IMAP4

Them mail

****luu y****

Neu k vao dc them mail, status hien thi Messger DOW thi vao Firewall(xem thieu gi thi bat do)

Fix số range của số ext

Fix password:(password phải đặt số lộn xộn VD: 1534)